Кресло Viking-11

ПАСПОРТ

ООО “Интер-Офис”

Комплект поставки.

1 – Спинка

2 – Подлокотники

3 – Сидение

4 – Механизм качания

5 – Газ-лифт

6 – Крестовина

7 – Регулируемая подставка под поясницу

8 – Комплект колес.

Также в комплекте набор фурнитуры: болты, шайбы, шестигранный ключ.

Назначение.

Кресло Viking-11 (далее – кресло) предназначено для комфортной работы за компьютерным или письменным столом на работе или дома.

Устройство и принцип работы.

- Каркас спинки изготовлен из высокопрочного пластика и обтянут сеточным материалом из полиэстера. Обивка сидения – ткань с мягкой подкладкой из пенополиуретана (ППУ) внутри.

- Используемые цветовые варианты: чёрный

- Подлокотники сделаны из прочного пластика, фиксированные (не регулируются).

- Кресло имеет синхронный механизм качания. При наклоне спинки, сидение и спинка откидываются под разными углами наклона.

- Газлифт обеспечивает амортизацию и плавную регулировку кресла по высоте.

- Крестовина сделана из высокопрочного пластика.

- Ручка механизма качания выполняет три функции: регулирует наклон качания кресла, отвечает за фиксацию изделия в определённом положении и регулирует высоту кресла с помощью газ-лифта.

- Роликовые опоры с полиуретановой оболочкой не царапают твердые напольные покрытия.

Сборка.

Инструкция по сборке кресла находится внутри упаковки.

ВНИМАНИЕ! Если изделие хранилось при температуре до +5 градусов, перед сборкой необходимо дать креслу нагреться около 2 часов в помещении при комнатной температуре.

Технические характеристики.

Артикул: Кресло М122С-1 "VIKING-11" (сетка/черный)

Страна производства: Китай

Общие.

| Высота ………………….…. 117-123 см | Глубина сиденья …………... 50 см |
| --- | --- |
| Высота сиденья …………… 45-51 см | Высота спинки ……….……. 75 см |
| Ширина сиденья …………... 50 см | max допустимая нагрузка …. 150 кг |

Крестовина.                                                                                                                тест BIFMA

| Цельнолитая пластиковая | Материал – пластик высокопрочный |
| --- | --- |
| Пятилучевая |  |
| Цвет крестовины черный |  |
| Диаметр …… 70 см | max статическая нагрузка …. 150 кг |

Подлокотники.                                                                                                          тест BIFMA

| Цельнолитые пластиковые | Материал – пластик высокопрочный |
| --- | --- |
| Т-образные | Имеют мягкую опорную площадку |

Спинка.

| Высота ……. 75 см | Основа – пластик высокопрочный |
| --- | --- |
| Ширина …... 50 см | Обивка – сеточный материал (полиэстер) |
| Толщина ….. 11 см |  |

Сиденье.

| Ширина …….. 50 см | Обивка - ткань |
| --- | --- |
| Глубина …….. 50 см | Основа – фанера (толщина 1,2 см) |
| Толщина …..... 10 см | Наполнитель – пенополиуретан |

Общие габариты сиденья с подлокотниками – 66 см

Механизмы.

| Синхронный | Фиксация в любом удобном положении |
| --- | --- |
| Газ-лифт | Максимальная нагрузка 150 кг |

Обивка.

Сеточный материал из полиэстера

Состав: синтетическое волокно

Мягкий наполнитель.

| Пенополиуретан | Плотность: 24кг/м.куб |
| --- | --- |

Ролики.

| Нейлон | Диаметр штока ……… 11 мм |
| --- | --- |

Параметры упаковки:

Размер упаковки  (Ш хВ хГ) ……. 89х62х32,5 см

Объём упаковки …………………. 0,179 м3

Вес брутто ………………………... 15,7 кг

Вес нетто………………………… 13,8 кг